柳州职业技术学院

### 综合服务中心采购《触摸屏电子阅读系统2套》项目询价公告

规格、型号、技术参数

（一）资源与功能采购需求

1、电子报纸阅读、借阅

系统提供电子报纸涵盖全国30多个省市255多份报纸，提供实时自动更新，报纸可按地区、时间、种类进行检索、查阅。报纸包含广西日报、南宁日报、南宁晚报等，支持扫一扫借阅，在APP上，借阅的报纸每天自动更新，无需进行二次扫码；

2、电子书阅读、借阅

系统首次为用户提供3000本电子图书资源，月更新100本。可按照分类、书名进行查询，通过二维码将电子书资源下载到移动APP，免费阅读、借阅电子书。并且支持在一体机上在线阅读；

3、电子期刊阅读、借阅

系统提供100种电子期刊,年更新约1500期，要求均为正版出版物，内容健康、积极向上。既要有配合各学科教育教学的专业性期刊，又要有丰富视野、陶冶情操，提高学生综合素质的课外阅读辅助期刊。支持在线阅读，通过二维码将电子期刊资源下载到移动APP，免费阅读。提供的期刊均为畅销品种，如看天下、故事会、读者、知音、凤凰周刊、轻兵器等。

4、个性化定制

可根据用户需求，定制模块。例如：馆藏查询（OPAC查询）等。

（二）软件技术参数

1、系统界面简洁大方、时尚、直观，重视内容，没有过多的无用元素。

2、系统支持多点触摸，操作流畅。

3、无人值守的数据处理服务，后台可自动下载处理电子书、电子报纸、电子期刊资源。

4、系统具有电子图书借阅、电子报纸借阅、电子期刊借阅、个性定制等功能。

5、系统提供正式版权的电子书，初装当年提供3000种。今后每年更新1200种，每月自动远程更新100种；提供100种（约1500期）畅销期刊，期刊更新与杂志社数据库同步更新；提供255份左右的报纸资源，报纸每天自动更新；

6、手机安装客户端后，可以直接通过一体机自带WIFI下载电子资源，保证下载的速度和避免读者使用手机流量；

7、系统上的电子书、电子报纸可以部署到本地镜像，实现本地版阅读；

8、系统界面支持个性化定制显示单位名称，实现与图书馆OPAC图书公共检索系统无缝链接；

9、手机阅读器模块：提供基于ios系统的iPhone、iPad客户端；基于Andorid平台的手机、平板客户端。阅读器中带有书签，目录，分享至微信好友、朋友圈、微博、QQ好友与QQ空间功能，支持按图书按章节进行跳转。

10、系统提供电子期刊、电子报纸支持在线阅读，电子书支持在线阅读与荐购，内容一目了然；

15、预留即时在线阅读功能，读者可通过微信扫描电子书二维码，无需安装客户端即可在线阅读的功能。

16、每套电子阅读系统附带一台42寸触摸屏终端一体机。

（三）硬件技术参数

1、液晶面板：屏幕类型：LED背光液晶屏 ，屏幕品牌：LG或三星原装，屏幕尺寸：42寸，物理分辨率：1920X1080，显示色彩：16.7M ，可视角度：H：178°  V：178°，亮度：350cd/m2 ，对比度：1500:01:00

响应时间：6ms

2、功率：输入电压：AC100-240v 50/60HZ，待机功率：≤1W,支持低功耗待机模式，额定功率：80W

3、外观：材质：铝型材——钣金+铝合金边框+亚克力面板+冷轧钢，外观颜色：黑色，安装方式：卧式/立式

4、工作环境：工作温度／湿度：0℃~50℃/20%～80%，存储温度／湿度：-10℃~60℃/5--95%

5、触摸面板：类型：红外触摸，触摸介质：手指、触摸笔等不透光物体，定位精度：±2mm，透光率：≥92%，玻璃硬度：7H，点击方式：真6点触摸，响应时间：8ms，输出分辨率：4096X4096，线性错误：2mm，扫描速度：50scans/s，最小触摸体直径：5mm，使用寿命：单点大于6000万次

6、主机配置：操作系统：Android 4.4.X，CPU：全志A83T（或同等其他品牌） ,  八核，主频  2GHz，内存：2G，内置储存器：8G，解码分辨率：最高支持1080P，播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式 ，视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等，图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF，USB2.0接口：2个USB HOST、2个USB插座，串口：3个串口插座，LVDS输出：1个，可直接驱动50/60Hz液晶屏，音视频输出：左右声道输出, 内置双通道4R/20W，8R/10W功放，RTC实时时钟：支持，定时开关机：支持，系统升级：支持USB升级，网络升级

7、其他：联网方式：10M/100M自适应以太网接口，内置无线wifi"

8、参考品牌（畅想之星、先智广达、天贺久泰、感创未来）

2套总金额（大写）：                                （小写）：

公司名称（签章）：                           联系人：            电话：

对公账号：

开户行：

要求：

1、资质要求：经营范围具有以上产品销售资格的企业商家均可参加报价。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新产品，所投及所供产品必须等于或高于招标公告参数要求。

3、交货地点：采购方指定。

4、供货期限：供货时间为签定合同后10个工作日。

5、投标文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件。

6、以上报价包含价格运费和安装售后服务费及税费，要求质保一年。

7、本项目无预付款，我院验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

8、投标商自行打印本报价函进行投标报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2016年12月28日下午15:00--17：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处204室，逾期无效。

投标书接收人：后勤与资产管理处204办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数联系人：蓝老师  联系电话：13788220228

柳州职业技术学院

2016年12月21日